TEKNİK ŞARTNAME

BOYA VE BOYA YARDIMCI MALZEMESI

| İdare / Kurum | … |
| --- | --- |
| İşin adı | Boya ve Boya Yardımcı Malzemesi Alımı |
| Şartname tarihi | … |
| Doküman no | … |

1. Kapsam

Bu teknik şartname, aşağıdaki tabloda cinsi, teknik özellikleri, birimi ve miktarı belirtilen boya ve boya yardımcı malzemesi kalemlerinin satın alınmasına ilişkin teknik kriterleri kapsar.

2. Standartlara uygunluk

Teklif edilen ürünlerin, tabloda atıf yapılan ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olması zorunludur. İlgili mevzuat gereği CE işareti taşıması gereken ürünlerde CE işareti ve AB uygunluk beyanı aranır. Biyosidal ürünlerde Sağlık Bakanlığı ruhsatı, kişisel koruyucu donanımlarda ise ilgili standartlara göre düzenlenmiş uygunluk belgeleri istenir.

3. Marka ve model

Teknik özellikler, belirli bir marka veya modele yönlendirme yapmayacak biçimde, ölçülebilir teknik kriterlerle tanımlanmıştır. Tabloda hiçbir kalem için marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Bu hâlde denkliğin hangi teknik özelliklere göre değerlendirileceğinin ayrıca yazılması, değerlendirme aşamasındaki tartışmayı önler.

4. Ambalaj ve etiketleme

Ürünler orijinal ambalajında, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş olarak teslim edilir. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici/ithalatçı bilgisi, parti veya seri numarası, üretim tarihi ve varsa son kullanma tarihi okunaklı biçimde bulunur. Türkçe kullanım talimatı gerektiren ürünlerde talimat ambalajda veya ekinde yer alır.

5. Raf ömrü

Son kullanma tarihi olan ürünlerde, teslim tarihi itibarıyla toplam raf ömrünün en az %75'i kalmış olmalıdır. Bu koşulu sağlamayan ürünler kabul edilmez.

6. Güvenlik bilgi formu

Kimyasal ürünlerde, ilgili mevzuata uygun düzenlenmiş güncel Türkçe Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) teslimatla birlikte verilir.

7. Numune

İdare gerekli gördüğü kalemler için, değerlendirme aşamasında ücretsiz numune isteyebilir. Numuneler teklifle birlikte veya idarenin belirleyeceği süre içinde teslim edilir. Numunesi istenip verilmeyen kalem değerlendirme dışı bırakılabilir.

8. Teslim yeri ve süresi

Teslimat, idarenin bildireceği adrese/adreslere yüklenici tarafından, nakliye ve boşaltma yüklenici sorumluluğunda olmak üzere yapılır. Teslim süresi sipariş bildiriminden itibaren en fazla … takvim günüdür. Birden fazla teslim noktası varsa her nokta için miktar ayrıca bildirilir.

9. Kısmi teslim

İdarenin onayı olmadan kısmi teslimat yapılamaz. Onaylı kısmi teslimlerde her sevkiyat için ayrı irsaliye düzenlenir.

10. Muayene ve kabul

Teslim edilen ürünler, idare tarafından oluşturulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından bu şartnamedeki kriterlere göre incelenir. Uygun bulunmayan kalemler tutanakla tespit edilir ve yüklenici tarafından en geç … takvim günü içinde masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirilir.

11. Garanti

Cihaz, alet ve ekipman niteliğindeki kalemler, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti kapsamındaki arızalarda değişim veya onarım süresi en fazla … iş günüdür.

12. Sorumluluk

Ürünlerin taşınması sırasında oluşacak hasar, kayıp ve gecikmelerden yüklenici sorumludur. Hatalı, eksik veya şartnameye aykırı teslimattan doğan zararlar yükleniciye aittir.

13. Fiyat ve fatura

Birim fiyatlar KDV hariç verilir; KDV oranı ayrı satırda gösterilir. Teklif geçerlilik süresi en az … gündür. Fatura, teslimatı takiben tek fatura hâlinde düzenlenir.

14. Kalem listesi ve teknik özellikler

Aşağıdaki tabloda 31 kalem yer almaktadır. Kurumunuzun ihtiyacı olmayan satırları silin, gereken satırları ekleyin ve “Miktar” sütununu doldurun.

| Sıra No | Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri | Birimi | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İç cephe plastik boya | Su bazlı, silikonlu, örtücülük sınıf 2, ıslak ovma dayanımı TS EN 13300 sınıf 2 veya daha iyi, 15 litre | Kova |  |
| 2 | İç cephe saten boya | Su bazlı, silikonlu, yarı mat, TS EN 13300 sınıf 1 ıslak ovma, 15 litre | Kova |  |
| 3 | Tavan boyası | Su bazlı, tam mat, damlamayan, 15 litre | Kova |  |
| 4 | Dış cephe akrilik boya | Su bazlı, silikon emülsiyonlu, su buharı geçirgen, TS EN 1062, 15 litre | Kova |  |
| 5 | Sentetik yağlı boya | Solvent bazlı, parlak, iç-dış mekân, 2,5 litre | Kutu |  |
| 6 | Astar, iç cephe | Su bazlı, emiciliği dengeleyici, şeffaf veya beyaz, 15 litre | Kova |  |
| 7 | Astar, dış cephe | Su bazlı, derinlemesine emici, 15 litre | Kova |  |
| 8 | Antipas astar | Sentetik, çinko fosfatlı, kuru film kalınlığı belirtilmiş, 2,5 litre | Kutu |  |
| 9 | Epoksi zemin boyası | İki bileşenli, solventsiz veya solventli, karışım oranı ve kap ömrü etikette, set (A+B) | Set |  |
| 10 | Yol / saha çizgi boyası | Solvent bazlı, hızlı kuruyan, sarı veya beyaz, 15 litre | Kova |  |
| 11 | Isıya dayanıklı boya | 600 °C'ye kadar, silikon reçineli. Ambalaj satır bazında yazılır (400 ml aerosol / 0,75 L kutu); her ambalaj ayrı satırda fiyatlandırılır | Adet |  |
| 12 | Saten alçı macunu, toz | Toz halde, su ile karıştırılarak hazırlanan saten perdah macunu, 25 kg torba | Torba |  |
| 13 | Saten macun, hazır (pasta) | Kullanıma hazır, pasta kıvamında saten perdah macunu, 20 kg kova | Kova |  |
| 14 | Derz dolgu ve bant | Alçıpan derzi için, 25 kg + 90 m file bant | Takım |  |
| 15 | Boya rulosu, kısa hav | Hav boyu 10–12 mm, 25 cm, düzgün yüzeyler (alçıpan, saten macun, macunlanmış duvar) için, poliamid veya mikrofiber | Adet |  |
| 16 | Boya rulosu, orta hav | Hav boyu 15–18 mm, 25 cm, sıvalı ve hafif dokulu yüzeyler için | Adet |  |
| 17 | Boya rulosu, uzun hav | Hav boyu 25–32 mm, 25 cm, tuğla, briket ve derin dokulu yüzeyler için | Adet |  |
| 18 | Boya rulosu, mohair (kısa) | Hav boyu 4–6 mm, sentetik ve yağlı boya için, çözücüye dayanıklı | Adet |  |
| 19 | Rulo sapı (kollu) | 25 cm rulo uyumlu, teleskopik saplık girişli | Adet |  |
| 20 | Teleskopik sap | Alüminyum, 1,5–3,0 m | Adet |  |
| 21 | Boya fırçası, düz | Sentetik kıl (su bazlı boya) veya doğal kıl (yağlı boya). Genişlik satır bazında yazılır (50 mm / 70 mm / 100 mm); her genişlik ayrı satırda fiyatlandırılır | Adet |  |
| 22 | Radyatör fırçası | Uzun saplı, eğik uçlu, 50 mm | Adet |  |
| 23 | Boya teknesi (küvet) | 25 cm rulo uyumlu, ızgaralı, plastik | Adet |  |
| 24 | Maskeleme bandı | Kağıt, 38 mm × 40 m, iz bırakmayan, UV dayanımı belirtilmiş | Adet |  |
| 25 | Örtü naylonu | 4×5 m, 20 mikron, şeffaf | Adet |  |
| 26 | Zemin koruma keçesi | 1×10 m, emici üst yüzeyli, kaymaz | Rulo |  |
| 27 | Zımpara, elde | Su geçirmez veya kuru tip, 25'li paket. Kum numarası satır bazında yazılır (80 / 120 / 180); her kum numarası ayrı satırda fiyatlandırılır | Paket |  |
| 28 | Zımpara, makine (cırt bantlı disk) | 125 mm, 80–240 kum, delikli, 50'li | Paket |  |
| 29 | Spatula ve mala takımı | 6 / 10 / 15 cm paslanmaz spatula + çelik mala | Takım |  |
| 30 | Boya karıştırıcı ucu | Matkap uyumlu, 600 mm, helezon | Adet |  |
| 31 | Tiner, sentetik | Sentetik boya inceltici, 5 litre, güvenlik bilgi formu (SDS) ile birlikte | Bidon |  |

15. Onay

Bu teknik şartname … sayfa ve … maddeden ibaret olup, aşağıda adı geçenler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

| Düzenleyen | Kontrol eden | Onaylayan |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: … | Adı Soyadı: … | Adı Soyadı: … |
| Unvanı: … | Unvanı: … | Unvanı: … |
| İmza: | İmza: | İmza: |

Bu şablon genel amaçlı bir örnektir; kurumunuzun ihtiyaç ve mevzuat gereklerine göre uyarlanmalıdır. Nokta nokta (…) bırakılan alanlar idare tarafından doldurulur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasını, rekabeti engelleyici hususlar içermemesini ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasını arar. Yürürlükteki mevzuat metnini esas alın.

Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez