TEKNİK ŞARTNAME

KIŞISEL KORUYUCU DONANIM (KKD)

| İdare / Kurum | … |
| --- | --- |
| İşin adı | Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Alımı |
| Şartname tarihi | … |
| Doküman no | … |

1. Kapsam

Bu teknik şartname, aşağıdaki tabloda cinsi, teknik özellikleri, birimi ve miktarı belirtilen kişisel koruyucu donanım (kkd) kalemlerinin satın alınmasına ilişkin teknik kriterleri kapsar.

2. Standartlara uygunluk

Teklif edilen ürünlerin, tabloda atıf yapılan ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olması zorunludur. İlgili mevzuat gereği CE işareti taşıması gereken ürünlerde CE işareti ve AB uygunluk beyanı aranır. Biyosidal ürünlerde Sağlık Bakanlığı ruhsatı, kişisel koruyucu donanımlarda ise ilgili standartlara göre düzenlenmiş uygunluk belgeleri istenir.

3. Marka ve model

Teknik özellikler, belirli bir marka veya modele yönlendirme yapmayacak biçimde, ölçülebilir teknik kriterlerle tanımlanmıştır. Tabloda hiçbir kalem için marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Bu hâlde denkliğin hangi teknik özelliklere göre değerlendirileceğinin ayrıca yazılması, değerlendirme aşamasındaki tartışmayı önler.

4. Ambalaj ve etiketleme

Ürünler orijinal ambalajında, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş olarak teslim edilir. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici/ithalatçı bilgisi, parti veya seri numarası, üretim tarihi ve varsa son kullanma tarihi okunaklı biçimde bulunur. Türkçe kullanım talimatı gerektiren ürünlerde talimat ambalajda veya ekinde yer alır.

5. Raf ömrü

Son kullanma tarihi olan ürünlerde, teslim tarihi itibarıyla toplam raf ömrünün en az %75'i kalmış olmalıdır. Bu koşulu sağlamayan ürünler kabul edilmez.

6. Güvenlik bilgi formu

Kimyasal ürünlerde, ilgili mevzuata uygun düzenlenmiş güncel Türkçe Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) teslimatla birlikte verilir.

7. Numune

İdare gerekli gördüğü kalemler için, değerlendirme aşamasında ücretsiz numune isteyebilir. Numuneler teklifle birlikte veya idarenin belirleyeceği süre içinde teslim edilir. Numunesi istenip verilmeyen kalem değerlendirme dışı bırakılabilir.

8. Teslim yeri ve süresi

Teslimat, idarenin bildireceği adrese/adreslere yüklenici tarafından, nakliye ve boşaltma yüklenici sorumluluğunda olmak üzere yapılır. Teslim süresi sipariş bildiriminden itibaren en fazla … takvim günüdür. Birden fazla teslim noktası varsa her nokta için miktar ayrıca bildirilir.

9. Kısmi teslim

İdarenin onayı olmadan kısmi teslimat yapılamaz. Onaylı kısmi teslimlerde her sevkiyat için ayrı irsaliye düzenlenir.

10. Muayene ve kabul

Teslim edilen ürünler, idare tarafından oluşturulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından bu şartnamedeki kriterlere göre incelenir. Uygun bulunmayan kalemler tutanakla tespit edilir ve yüklenici tarafından en geç … takvim günü içinde masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirilir.

11. Garanti

Cihaz, alet ve ekipman niteliğindeki kalemler, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti kapsamındaki arızalarda değişim veya onarım süresi en fazla … iş günüdür.

12. Sorumluluk

Ürünlerin taşınması sırasında oluşacak hasar, kayıp ve gecikmelerden yüklenici sorumludur. Hatalı, eksik veya şartnameye aykırı teslimattan doğan zararlar yükleniciye aittir.

13. Fiyat ve fatura

Birim fiyatlar KDV hariç verilir; KDV oranı ayrı satırda gösterilir. Teklif geçerlilik süresi en az … gündür. Fatura, teslimatı takiben tek fatura hâlinde düzenlenir.

14. Kalem listesi ve teknik özellikler

Aşağıdaki tabloda 31 kalem yer almaktadır. Kurumunuzun ihtiyacı olmayan satırları silin, gereken satırları ekleyin ve “Miktar” sütununu doldurun.

| Sıra No | Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri | Birimi | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baret | ABS veya HDPE gövde, 4 noktalı iç donanım, çene kayışı takılabilir, TS EN 397, üretim tarihi kalıcı basılı | Adet |  |
| 2 | Baret, elektrik işleri | TS EN 397 + TS EN 50365 (1000 V AC sınıf 0) | Adet |  |
| 3 | Koruyucu gözlük | Polikarbonat, buğulanmaz ve çizilmez kaplamalı, yanal korumalı; TS EN ISO 16321-1 (eski karşılığı TS EN 166 1F) | Adet |  |
| 4 | Kapalı tip gözlük (goggle) | Sıvı sıçramasına karşı dolaylı (indirekt) havalandırmalı, TS EN ISO 16321-1 (eski karşılığı TS EN 166 1 B 3 4) işaretli, buğulanmaz kaplamalı; gaz ve ince toz da gerekiyorsa havalandırmasız (sızdırmaz) gövde | Adet |  |
| 5 | Yüz siperi | Polikarbonat vizör, alın bantlı veya barete takılabilir, TS EN ISO 16321-1 (eski karşılığı TS EN 166 1B) (optik sınıf 1, orta enerjili darbe). Elektrik arkı riskli işlerde sembol 8 ile birlikte ark koruma SEVİYESİ belgelenecek: TS EN 61482-1-2'ye göre APC 1 (4 kA) veya APC 2 (7 kA) — sınıf, idarenin ark parlaması risk hesabına göre sipariş aşamasında bildirilir; alternatif olarak TS EN 61482-1-1'e göre ATPV/EBT (cal/cm²) beyanı kabul edilir. Erimiş metal riskinde 9 sembolü aranacak | Adet |  |
| 6 | Kulak tıkacı | Tek kullanımlık poliüretan, TS EN 352-2, 200'lü kutu. Koruma değeri (SNR veya HML) idarenin gürültü ölçüm raporundaki Lex,8h değerine göre TS EN 458 yöntemiyle seçilir; kulak altı etkin ses düzeyi 65–80 dB(A) bandında kalacaktır | Kutu |  |
| 7 | Kulaklık, baş bantlı | TS EN 352-1. Koruma değeri (SNR veya HML) gürültü ölçüm raporundaki Lex,8h değerine göre TS EN 458 ile seçilir; kulak altı etkin ses düzeyi 65–80 dB(A) bandında kalacaktır (aşırı koruma kabul edilmez) | Adet |  |
| 8 | Toz maskesi FFP2 | CE işaretli, TS EN 149:2001+A1:2009, 20'li kutu. Ventilli ve ventilsiz tipler ayrı satırda fiyatlandırılır; ürünü kirletme riski olan işlerde ventilsiz tip istenir | Kutu |  |
| 9 | Toz maskesi FFP3 | Ventilli, TS EN 149:2001+A1:2009, CE işaretli, 10'lu kutu | Kutu |  |
| 10 | Yarım yüz maskesi + filtre | İki filtreli gövde (TS EN 140) + TS EN 14387'ye uygun filtre. Tip ve sınıf maruziyet ölçümüne göre yazılır: solvent/boya işlerinde A2, çok gazlı ortamda A2B2E2K2; toz veya aerosol de varsa P3 ile kombine (A2-P3 / A2B2E2K2-P3). Bağlantı ailesi (TS EN 148-1 standart dişli veya tescilli bayonet) belirtilir | Takım |  |
| 11 | Yedek gaz filtresi (çift) | TS EN 14387'ye uygun, teklif edilen maske gövdesinin bağlantı ailesiyle uyumlu; tip ve sınıf idarenin maruziyet ölçümüne göre yazılır (ör. A2, A2B2E2K2, A2-P3). Üzerinde tip, sınıf, renk bandı, raf ömrü sonu, üretici bilgisi ve “EN 14387” ibaresi bulunacak, ambalajı açılmamış teslim edilecektir. Yarım maskeye doğrudan bağlanan filtrede kütle sınırına dikkat edilir; ağır kombine filtreler tam yüz maske ile kullanılır | Çift |  |
| 12 | İş eldiveni, mekanik koruma | Naylon örgü + poliüretan kaplama; TS EN 388:2016+A1:2018 — aşınma ≥3, yırtılma ≥3, delinme ≥1. Kesilme riski olan işlerde ISO 13997'ye göre en az C sınıfı ayrıca istenir (kesilme riski yoksa döner bıçak hanesi ≥1 yeterlidir) | Çift |  |
| 13 | İş eldiveni, kesilme dayanımlı | TS EN 388, kesilme performansı en az C (ISO 13997) | Çift |  |
| 14 | İş eldiveni, ısı dayanımlı | Deri veya aramid, TS EN 407 | Çift |  |
| 15 | İş eldiveni, kimyasal | Nitril veya neopren, TS EN ISO 374-1 Tip A/B, kullanım yerine göre kod belirtilmiş | Çift |  |
| 16 | İş eldiveni, elektrik yalıtkan | TS EN 60903, periyodik test tarihli. Sınıf satır bazında yazılır (sınıf 00: 500 V / sınıf 0: 1.000 V / sınıf 1: 7.500 V anma gerilimi); her sınıf ayrı satırda fiyatlandırılır | Çift |  |
| 17 | İş ayakkabısı S1P / S1PL / S1PS | 200 J burun koruması, delinmeye dayanıklı ara taban, antistatik (A), topukta enerji absorpsiyonu (E), TS EN ISO 20345. Ara taban malzemesi serbest bırakılmak isteniyorsa üç kod birden yazılır (P çelik · PL metal olmayan 4,5 mm · PS metal olmayan 3,0 mm); yalnız biri yazılırsa bu bilinçli bir daraltmadır. Yakıt-yağ direnci gerekiyorsa ayrıca FO yazılır | Çift |  |
| 18 | İş ayakkabısı S3 / S3L / S3S | S2 özellikleri (üstte su nüfuzu direnci, WPA) + delinme direnci + profilli taban, TS EN ISO 20345. Ara taban malzemesi serbest bırakılmak isteniyorsa üç kod birden yazılır; yalnız S3S yazmak çelik ara tabanlı ürünleri eler | Çift |  |
| 19 | İş çizmesi S5 / S5L / S5S | Kalıplanmış PVC veya poliüretan, burun koruması + delinmeye dayanıklı ara taban + profilli taban + antistatik, TS EN ISO 20345. Ara taban malzemesi serbest bırakılmak isteniyorsa üç kod birden yazılır | Çift |  |
| 20 | Reflektif yelek | Sınıf 2, floresan sarı veya turuncu, TS EN ISO 20471 | Adet |  |
| 21 | İş elbisesi, tulum | Pamuk-polyester, çok cepli, TS EN ISO 13688 | Adet |  |
| 22 | İş elbisesi, kaynakçı | Alev geciktirici, TS EN ISO 11611 sınıf 1 veya 2 | Adet |  |
| 23 | Yağmurluk / su geçirmez takım | PU kaplı, dikişleri kaynaklı, TS EN 343; su geçirmezlik ve su buharı direnci sınıfları ayrı ayrı belirtilecek | Takım |  |
| 24 | Emniyet kemeri, tam vücut | Sırt ve göğüs D halkalı, TS EN 361, seri no ve üretim tarihi etiketli | Adet |  |
| 25 | Şok emici lanyard | Çift bacaklı, karabinalı, TS EN 355 | Adet |  |
| 26 | Düşme durdurucu, geri sarmalı | 6–10 m, TS EN 360, yıllık periyodik muayene kayıtlı | Adet |  |
| 27 | Yaşam halatı ve halat tutucu | TS EN 353-2 uyumlu, uzunluk belirtilmiş | Takım |  |
| 28 | İlk yardım dolabı (duvar tipi) | Metal veya ABS gövde, kilitli, içerik listesi kapağında | Adet |  |
| 29 | İlk yardım çantası (taşınabilir) | Askılı, bölmeli, son kullanma tarihi takip kartlı | Adet |  |
| 30 | Göz duşu / acil duş | Duvar veya seyyar tip, TS EN 15154 uyumlu | Adet |  |
| 31 | Uyarı ve ikaz levhası seti | Fotolüminesan veya reflektif; güvenlik renk ve şekilleri TS ISO 3864, grafik semboller TS ISO 7010'a uygun | Takım |  |

15. Onay

Bu teknik şartname … sayfa ve … maddeden ibaret olup, aşağıda adı geçenler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

| Düzenleyen | Kontrol eden | Onaylayan |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: … | Adı Soyadı: … | Adı Soyadı: … |
| Unvanı: … | Unvanı: … | Unvanı: … |
| İmza: | İmza: | İmza: |

Bu şablon genel amaçlı bir örnektir; kurumunuzun ihtiyaç ve mevzuat gereklerine göre uyarlanmalıdır. Nokta nokta (…) bırakılan alanlar idare tarafından doldurulur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasını, rekabeti engelleyici hususlar içermemesini ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasını arar. Yürürlükteki mevzuat metnini esas alın.

Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez